# Holding Invest OÜ                  OHUTUSKAART

Vastavalt EL direktiivile 2001/58.   Kooskôlas SOM mäSärusega nr. 37  26.05.2000

Koostamise aeg:  09.01.2010

Lk. 1  (4 )

| Toote nimetus: | KAALIUMNITRAAT |
| --- | --- |
| - Identifitseerimine: Kemikaali nimetus Kemikaali liik Sünonüümid Firma identifikatsioon Aadress ja tel.nr. Hädaabi tel.nr. | Kaaliumnitraat Anorgaaniline sool Salpeeter, lämmastikhappe kaaliumsool Holding Invest OÜ Tartumaa Tähtvere vald, Tel,56294071 0-112 |
| - Koostis: ## Keemiline nimetus Molekulmass Keemiline valem CAS № EEC nr. Ohutunnus R-fraasid | Kaaliumnitraat 100 % 101,1 KNO3 7757 – 79 –1 231 – 818 – 8 O R 8 |
| - Ohtlikkus: ## Tule ja plahvatusoht: Ohud tervisele: Sissehingamisel: Allaneelamisel: Nahale ja silma sattumisel: Kroonilised môjud: | Aine ei pôle, kuid on tugev oksüdeerija. Kokkupuude süttivate ja redutseerivate materjalidega vôib pôhjustada pôlengut. Pôlemisel termilise lagunemise käigus tekivad väga mürgised gaasid. Nitraadid vôivad olla tundlikud mehaanilise löögi suhtes, mis väljendub kuumenemises vôi leegi tekkes ja ka spontaanses keemilises reaktsioonis. Suletud konteinerid vôivad kuumenemisel puruneda. Ärritava toimega.Vôib pôhjustada neerude kahjustust, môjub kahjustavalt vere koostisele. Vôib pôhjustada hingamisteede ärritust, sümtomideks k öha, hingamistakistused, valus kurk. Pôhjustab seedetrakti ärritust, iiveldust, oksendamist Pôhjustab naha ja silmade ärritust, punetust, valu. ## Môningatel asjaoludel vôib individuaalselt môjutada vere koostist, mille puhul nitraadid organismis muutuvad bakteroiloogiliselt nitrititeks ja vôivad pôhjustada mitmeid tervise môjusid nagu iiveldus, oksendamine, südame- löökide kiirenemine, katkendlik hingamine, krambid. Lk. 2 (4) Krooniliste môjudena vôib esineda ka aneemia ja neerukahjustused. |
| 4. Esmaabi andmise viisid: ## Sissehingamisel: Allaneelamisel: Kokkupuutel nahaga: Kokkupuutel silmadega: Informatsioon arstidele: | Toimetada kannatanu värske ôhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, kunstlik hingamine. Arstiabi. Mitte kutsuda esile oksendamist. Teadvusetule isikule suu kaudu mitte midagi anda. Arstiabi. Viivitamatult pesta nahka rohke veega vähemalt 15 min. jooksul eemaldades saastunud riided ja jalanôud. Arstiabi. Pesta riideid ja puhastada jalanôud enne uuesti kasutamist. Loputada silmi rohke veega vähemalt 15 min. tôstes üles alumist ja ülemist silmalaugu. Vajadusel pöörduda arsti poole. Arstiabi. Ravi sümptomaatiline. |
| - Tegutsemine tulekahju korral: ## Sobivad kustutusvahendid: Spetsiifilised ohud: Spetsiifiline kaitse tuletõrjujatele: | Kustutamisel kasutada kuivi kemikaale, CO2, pihustatud vett. Juhul, kui kustutamiseks kasutatakse vett, tuleb seda rakendada vôimalikult kaugelt. Pihustatud veega jahutada ka konteinereid vältimaks plahvatuse ohtu. Pôlemisel termilise lagunemise käigus tekivad mürgised gaasid. KNO3 kui oksüdeeriv aine suurendab kôrval paikneva süttiva materjali pôlemisohtu. Kanda täielikku kaitseriietust, kasutada hingamisaparaati intensiivses pôlengu vôi plahvatusohu tingimustes. |
| - Õnnetuse vältimise abinõud: ## Isikukaitse: Keskkonnakaitse: Koristuse meetodid | Eemaldada kôik süttimisallikad. Kindlustada töökoht hea ventilatsiooniga. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid. Isikukaitsevahendid vt. pt.8 Vältida aine sattumist pinnasesse, veekogudesse ja kanalisatsiooni. Kôrvaldada lekked, et vältida tolmu dispergeerumist ôhku. Kasutada paakumisvastaseid Tööriistu ja seadmeid. Aine koguda tolmu tekitamata sobivatesse suletavatesse anumatesse ja likvideerida. |
| - Käsitlemine ja hoiustamine: Käsitlemine: Hoiustamine: | Tööruumid kindlustada hea ventilatsiooniga. Vältida tolmu teket. Hoiustada kuivas jahedas hästi ventileeritavas ruumis korralikult suletud pakendites. Kaitsta mehaaniliste löökide ja niiskuse eest. Ioleerida soojus- vôi süttimis- allikatest. Vältida hoiustamist puitpôrandal.Hoiustada Lk. 3 (4 ) eraldi kokkusobimatutest, pôlevatest, orgaanilistest ja /vôi teistest oksüdeeruvatest ainetset, eemal taandajatest. |
| - Mõju inimesele, isikukaitse-vahendid: ## Tehnilised meetmed: Lühiajalise mõju piirnorm: Isikukaitsevahendid: Hingamisteede kaitse: Naha ja käte kaitse: Silmade kaitse: | Vajalik tööruumide koht- ja üld väljatômbe ventilatsioon. Adekvaatne ventilatsioon peab kindlustama madala kontsentratsiooni ôhus. TWA 2 ppm (5 mg / m3) Kasutada sobivat tolmumaski Sobiv kaitseriietus ja kaitsekindad Sobivad keemiakindlad kaitseprillid vôi täismask. |
| 9 . Füüsikalised ja keemilised omadused: Olek Värv Lõhn PH Keemispunkt Sulamispunkt Lagunemistemperatuur Süttimispunkt Plahvatusohtlikus Plahvatuspiirid Aururõhk Aurutihedus Aurustumis kiirus Suhteline tihedus Lahustuvus Viskoossus | Tahke kristalliline Valge Lôhnatu 7 400 ° C 333 ° C tühine 3 (ôhk=1) 2.1 36 g / 100 ml vees |
| 10. Püsivus ja reaktsiooni võime: Püsivus: Välditavad tingimused: ## Välditavad materjalid: Kahjulikud lagunemisproduktid: | Aine on püsiv nôuetekohastel t öö- ja hoiustamistingimus- ## tel. ## Kuumutamine,leek, süttimisallikad, kokkusobimatud. ## Raskemetallid, fofsfiidid, orgaanilised ühendid, tugevad happed jt. ## Aine kuumenedes vôivad moodustuvad kahjulikud laguproduktid nagu lämmastikoksiidid ja toksiline suits ja gaas, hapnik. |
| - Terviserisk: Akuutne mürgisus: Ärritav vôi sööbiv toime: Kohalikud mõjud Tundlikkus Muu teave | Suu kaudu: LD 50= 1901 mg / kg ( k üülik) Suu kaudu: LD 50=3750 mg / kg (rott ) Lk. 4 (4) Ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks,mutageenseks ega reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks. |
| - Keskkonnarisk: Püsivus keskonnas: Bioakumulatsioon: Liikumine keskkonnas: Mürgisus veeorganismidele: Muu teave: | Andmed môjust loodusele puuduvad. |
| - Jäätmekäitluse viis: ## Toodangu jäätmed: Pakendi jäätmed: | Jäätmed kahjustada vastavalt kehtestatud seadusandlusele. |
| - Veonõuded: ## Nimetus UN nr. ADR / RID ohu klass Pakendi kategooria: IMO ohu klass Pakendi kategooria | Kaaliumnitraat 1486 5.1 III 5.1 III |
| 15. Reguleerivad õigusaktid: Märgistus: Ohtlikkuse kategooria Ohu sümbol: Riskilause: Ohutuslaused: | Oksüdeeriv O R 8 Kokkupuutel süttiva ainega vôib pôhjustada tulekahju S 7 Hoida pakend tihedalt suletuna S 17 Hoida eemal süttivatest ainetest S 26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole S 36 Kanda sobivat kaitseriietust |
| 16.Muuteave: ## Lisainformatsioon: Käesoleva ohutuskaardi koostamisel kasutatud: | Holding Invest OÜ Tartumaa 56294071 |